Øvelse 2

MODELLERING AF DC-MOTORSTAND

| Navn | Studie Nr | AU ID |
| --- | --- | --- |
| Naiyun Wu | 201404716 | AU512519 |
| Jacob Aagaard | 201404442 | AU521020 |
| Frederik Gadegaard | 201405625 | AU523317 |
| Christian Legaard | 201408498 | AU522101 |

Contents

Øvelsesobjektet	2

Formål	2

Generelt om motoren	3

Forberedelse:	4

a.	Bestem overføringsfunktionen: Gωs=ωsEas samt Gθs=θsEa(s)	4

b.	Bestem blokdiagrammets parametre	8

c.	Vis at Gωs≈2358s+105  radVs	9

d.	Hvorledes genfindes værdierne i G(s) i et stepresponse.	9

Supplerende spørgsmål:	9

e.	Hvilke parametre i blokdiagrammet ovenfor vil da ændres og hvor meget?	9

f.	Kan blokdiagrammet ændres, så afgreningen der går til Kb tages ud lige efter  Kt-blokken?	9

g.	Tegn blokdiagrammet om.	9

h.	Hvordan ændres motorens blokdiagram  hvis selvinduktion, La, tages med?	10

Øvelsen	11

1.	Måling af Ra	11

2.	Omdrejningstal	11

3.	Overføringsfunktion og inertimoment	11

4.	Kms og αms  samt amplitude og fasekarakteristik	11

5.	Stepresponse direkte fra funktionsgeneratoren	11

Øvelsesobjektet

Øvelsesobjektet består af en færdigmonteret motorstand (se billedet):  Motor med tachometer, gear og ekstra inertibelastning er monteret samlet, og udgør reguleringsobjektet.

Tillige bruges et storagescope, funktionsgenerator og Effekttrin for DC-motor.

Ea motorspænding

Potentiometer til måling af vinkeldrejning.  Frakobles

Tachometerspænding  ~  ω

Effekttrin for DC-motor

Formål

- At underbygge forståelsen fra lærebogens gennemgang af motormodellen

- Ud fra motorens model, at arbejde med blokdiagrammer.

- Ved måling i laboratoriet, at få bestemt modellen for en DC-motor med belastning.

- Ved direkte at måle de enkelte parametre i motorens model, ud fra et stepresponse og ved hjælp af frekvensresponse (Bodeplot)

- At indøve brugen af Matlab

- At indøve brugen af samspillet mellem teori, måling og simulering.

Generelt om motoren

Når motoren er i sin stationære tilstand, dvs. hverken under opstart eller nedbremsning gælder følgende 2 stationære ligninger:

Ea=Ra+Ia+Kbω

Tm=KtIa

Dynamisk gælder ligning (2.153) og nedenfor er vist et blokdiagram svarende til denne model med ( La = 0 ):

Ofte udelades den sidste integrationsblok, og motoren betragtes som en hastighedsgiver med overføringsfunktionen:

Forberedelse:

- Bestem overføringsfunktionen: Gωs=ωsEas samt Gθs=θsEa(s)

Hele systemet:

- Trin:	 Her flyttes flyttes det summerende led for D-tilbagekoblingen op før 1/R og Kt som i teori-eksemplet heruder:

↓

- Trin: Her ”merges” to parallelle blokke, hvis retning er den samme som i teori-eksemplet under:

↓

- Trin: Her ”merges” alle blokkene i fremløbet til én, som i teori-eksemplet under

↓

- Trin: Her elimineres tilbage-loopet, ud fra følgende teori for at få Gωs=ωsEas

↓

- Trin: Her ”merges” igen to blokke i samme fremadretning, ud fra teorien under, for at få Gθs=θsEa(s)

↓

Dette udtryk kan nu fås som det i bogen ved at: 1. gange igennem med s i tæller og nævner, 2. gange det integreret 1/s på og 3. sætte J udenfor parentesen i nævneren.

Nu ligner udtrykket det i bogen på s. 81:

Gθs=θsEas=ktRa∙Jmss+1jmD+kt∙KbRa

- Bestem blokdiagrammets parametre

I øvelsen anvendes en DC-motoren af typen skalrotor-motor. Fabrikatet er Maxon og er påmonteret et tachometer til at måle omdrejningstallet på motorakslen samt et gear med udvekslingen 24:1, hvor den langsomtgående aksel er udgangsakslen. 
Klip fra databladet findes nedenfor.
Bestem blokdiagrammets parametre i SI-enheder ud fra databladets punkt: 1, 2, 3, 10, 12 og 16
Væskefriktionskoefficienten D bestemmes ud fra pkt.2+3+12, idet det forudsættes at no-load betyder, at kun motorens egen væskefriktion er til stede, og data gælder ved nominel spænding. (Brug de to stationære ligninger).

Følgende information er udtaget fra databladets specifikationer:

| Datablads punkt | Kommentar | Størrelse | Enhed | SI-enhed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nominal voltage | 24 | V | Ea |
| 2 | No load speed | 5190 | rpm | ω=519060∙2π=543.496rads |
| 3 | No load current | 14,4 | mA | Ia |
| 10 | Terminal resistance | 17,73 | Ω | Ra |
| 12 | Torque constant | 43,9 | mNm/A | Kt |
| 16 | Rotor inertia | 10,5 | gcm2 | Jm |

Væskefriktions koefficienten

Ud fra de stationære ligninger under, udregnes Kb, Tm samt D.

Ea=Ra∙Ia+Kbω

Tm=KtIa

Da der gælder ligevægt, vil følgende udtryk også være gældende:

Tm=Dms∙ω

Først beregner vi vores no-load speed fra RPM til en rad/s værdi, ud fra databladet.

ωno load≔5190 RPM∙2π60=543,22 rads

Herefter udregnes Tms=Kt∙Ia(s).

Tms=Kt∙Ias=43.9mNmA∙14.4 mA=0.632∙10-3 J

Nu kan våskefriktions koefficienten udregnes.

Dm=Tmωno load=0.632∙10-3J543.22rads=1.163∙10-6Nmrads

Til sidst findes Kb ud fra de stationære ligninger.

Kb=Ea-(Ra∙Ia)ω=24V-(17.73 Ω∙14.4 mA)543.22rads=0.044 N∙mA

- Vis at Gωs≈2358s+105  radVs

Denne overføringsfunktion er på standardform Gs=Ks+∝, hvilket er ønskede. Det betyder at K og α skal findes.

Formlen for K er fundet i teoribogen (2.153, s. 81).

K=kt(Ra+Jm)

Hvor Ra, kt og Jm fås fra tabellen med informationer fra databladet.

K=kt(Ra+Jm)= 0.0439NmA17.71 Ω∙1.05∙10-6 gm2=2358

Herefter er formlen for α fundet samme sted i teoribogen (2.153, s. 81).

∝ =1JmDm+KtKbRa

Hvor Jm, Dm, Kt, Kb og Ra alle kendes i forvejen.

∝ =1JmDm+KtKbRa=11.05∙10-6gm21.163∙10-6 Nmrads+0.0439NmA∙0.0439NmA17.73 Ω=105

Nu er K og α fundet, og kan indsættes i standardformlen.

Gωs=2358s+105

Hvilket stemmer overens med det ønskede.

- Hvorledes genfindes værdierne i G(s) i et stepresponse.

I et stepresponse vil der påføres systemet et stepinput 1/s, og der vil overføringskarakteristikken fås.

Gs=1s∙Ks+α=K∙αss + α

Her findes α ved motortidskonstanten τm.

α =1τm

DC-forstærkningen K, kan findes ved:

Kα=VoutVin=DCforstærkning=K

Dette gøres i øvelsesdelen.

Supplerende spørgsmål:

- Hvilke parametre i blokdiagrammet ovenfor vil da ændres og hvor meget?

Såfremt motorakslen belastes med et inertimoment Jb og en væskefriktion på Db gennem en gearing på:  Nlast / Nmotor = θ L / θ m = N2 / N1 = 1:24,  hvilke parametre i blokdiagrammet ovenfor vil da ændres og hvor meget.

Dm og Jm vil påvirkes ud fra nedenstående formler:

Herover vil D1, D2, J1 og J2 være fra motor og lasten og N1/N2 vil beskrive gearingsforholdet.

- Kan blokdiagrammet ændres, så afgreningen der går til Kb tages ud lige efter 
Kt-blokken?

Ja, dette kan gøres ud fra teori-eksemplet:

↓

- Tegn blokdiagrammet om.

Sådan at udgangen af Kb-blokken går til det midterste sumpunkt og afgreningen til D-blokken hentes fra θ.

Dette kan gøres ved at bruge 2 teoretiske principper.

Her gør vi fra den ”højre situation” til den til venstre.

Vi flytter et summerende punkt tilbage før blokken.

Her flyttes et ”take-off point” til før en anden blok.

↓

- Hvordan ændres motorens blokdiagram  hvis selvinduktion, La, tages med?

Ud fra ligningen i bogen (2.151, s. 81), ses La, som havende samme vilkår i ligningen som Ra markeret med rødt, hvorfor den skal indgå på samme måde som Ra i blokdiagrammet blot med et s ganget på sig.

Øvelsen

I får udleveret den færdigmonteret motorstand (se billedet), der består af:

- DC-motoren af typen: Maxon, datablad bagest.

- Den anvendte gearing er på Nlast / Nmotor = θ L / θ m = N2 / N1 = 1:24

- Direkte på motorakslen er påmonteret et tachometer, der afgiver en tilnærmet jævnspænding proportional med omdrejningstallet, datablad vedlagt.

I denne 1.del tilsluttes potentiometeret til vinkelmåling ikke, fjern sammenkoblingen ved at skubbe flangen væk.

Medbring et USB memory stick til at gemme scop-billeder på.

Opgaven er nu at identificere motorstandens parametre

Pas på at målingerne er taget under lineære forhold, dvs. uden at noget af det anvendte udstyr er gået i mætning.  Indekset ms står for motorstand.

Målinger

Herunder ses to scope-billeder af samme måling, men med fokus på hhv. spændingen fra tachometeret og motortidskonstanten. Disse værdier vil blive anvendt i beregninger i øvelsesopgaverne herefter.

- Måling af Ra

Mål motorens ankermodstand, Ra, ved en strøm – spændingsmåling (DC) og med rotoren fastholdt i forskellige stillinger. Målingen foretages ved halv max. kontinuert strøm. Hvorfor virker denne måling ikke når motoren ”kører”?

Ved denne måling beregnes Ra ud fra følgende formel:

Ea=RaIa+Kbω

Ved at fastholde motoren, er ω=0, og ledet Kbω går ud. Desuden kan den maksimale kontinuerte strøm kun opnås, såfremt motoren ikke drejer rundt og skaber back-EMF. Dette vil mindske strømmen igennem amaturet, da den samlede spændingen over amaturet formindskes, hvorfor strømmen igennem den også vil formindskes.

Ra kan altså nu udregnes ved:

Ea=RaIa

Den maksimale kontinuerlige nomielle strøm aflæses fra databladet som

Ia max=0.652 A

Ia max2=0.652 A2=0.326 A

Nu findes måles spændingen og strømmen imens der gradvist øges for spændingen, til Ia/2 opnås, og arbejdspunktet for Ea fås som:

Ea=Ra∙Ia max2=5.78 V

Hvor målte værdi for Ia max/2 = 381 mA

Herudfra isoleres modstandsstørrelsen og fås som:

Ra=EaIa max  2=5.78 V381 mA=15.17 Ω

- Omdrejningstal

Indstil ankerspænding til Ea = 5 Vdc.
Mål sluthastigheden ved med et stopur, at bestemme den langsomtgående aksels omdrejningstal.

- Sammenlign værdien med tachometerets værdi (omsætningsforholdet).

Med et stopur blev omdrejningstallet fundet:

omdrejningstalmålt=20 omdrejning23.82 s=0.84omdrejnings Hz

Men med gearing på 1/24, betyder det at motoren kører 24 gange hurtigere end den langsomtgående aksel.

omdrejningstalmålt_motor=0.84 Hz∙24=20.151 Hz

Omdrejningstallet kan ligeledes findes ud fra Vtacho og sammenlignes herunder med målingen med stopuret.

Ud fra databladet, læses følgende oplysninger:

Tachoomsætningsforhold=1000 RPM0.52 V= 1000 RPM600.52 V=32.051∙1V∙s

Da fås omdrejningstallet ud fra Vtacho som aflæses herunder:

Figur 1 stepresponse af motorstand, Vtacho = 0.562 mV
input 5 Vpp

Her ses spændingen fra tachometeret i Figur 1, som ∆Y:

Vtacho=562 mV

omdrejningstaltacho= Tachoomsætningsforhold∙Vtacho= 32.051∙1V∙s∙562 mV=18 Hz

De to metoder giver tæt på det samme resultat med en differens på:

omdrejningstaldiff=omdrejningstalmålt-omdrejningstaltacho=20.15-18Hz=2.15 Hz

- Mål ankerstrømmen Ia

Ved målingen blev Ia, og Ea målt, og Ra har vi fra før:

Ia=15 mA

Ea=5.068 V

Ra=15.17 Ω

ω=omdrejningstalmålt∙2π=113.17rads

Ved at indsætte i de stationære ligninger, kan Kb  = Kt beregnes.

Ea=Ra∙Ia+Kbω

Tm=KtIa=Dmsω

Kb findes da som:

Kb=Ea-Ra∙Iaω=5.068 V-(15.71 Ω∙15 mA)113.17 Hz=0.043NmA

Dms, der udtrykker væskefriktionskoefficienten for hele motorstanden, beregnes ved at antage, at væskefriktion er den eneste belastning, så det udviklede moment Tm= KtIa= Dmsω. I den sammenhæng sættes Kb og Kt lig hinanden.

Dm=Kt∙Iaω=0.038NmA∙15 mA126.61 Hz=5.668∙10-6 kg∙m2s

- Overføringsfunktion og inertimoment

Bestem motorstandens overføringsfunktion Gms(s) ved at optage et passende stepresponse, f.x. med Ea = 5 V. Brug storagescope, effektforstærker og firkantgenerator til målingerne. Bestem Km , αm og τm  for motoren.  
Bestem derefter inertimomentet Jm ud fra τm’s definition i lign.(2-153)

Figur 2 stepresponse af motorstand, tidskonstant = 30 ms
Input 5 Vpp step

Her er motortidskonstanten (τm) fundet i Figur 2 som, X2Δ1:

τm=35.5 ms

Her aflæses motortidskonstanten, τm, og αm beregnes derefter for overføringsfunktionen.

τm=35.5 ms

α=1τm=135.5 ms=28.17 Hz        →        α=28.17 Hz

Nu findes DC-forstærkningen, Km. Som det ses er systemet et 0. ordens system med standardmodellen som:

Gs=K∙αs+α

DC-forstærkning er det samme som steady-state-error. For et 0. orden system, findes denne fejl ved at lade S gå imod uendeligt.

Kp=lims→0Gs=K∙αα

Da vores overføringsfunktion er lig ωsEa(s) og α går ud

Gωs=ωsEa(s)=K∙αα=K

Kan K fås som:

K=ωsEa(s)

I denne måling blev Easog ωs brugt som:

Eas=5V

ωs= tachoomsætningsforhold∙562 mV=113.17 Hz

K=113.175=22.653

Den endelige overføringsfunktion fås da som:

Gωs=K∙αs+α=22.653∙28.17 s+28.17

Gωs=638.13s+28.17

- Kms og αms  samt amplitude og fasekarakteristik

For at undersøge om Kms og αms er korrekte, identificeres –3dB-punktet på en amplitude- og fasekarakteristik ved brug af funktionsgenerator, effektforstærker og storagescope.
Bemærk at scopets fase-måling er noget usikker pga. kurveformen (Measurement).

Vout=560 mV

Vcutoff=560 mV∙12=396 mV

Figur 3 udgang ved -3 dB punktet

Her blev -3dB forstærkningen aflæst ved en frekvens på:

fcutoff=1165 ms=6 Hz

Det ses yderligere at fasedrejet er 45 grader mellem input og output hvilket også betyder at det er -3 dB.

- Stepresponse direkte fra funktionsgeneratoren

Optag et stepresponse med et step direkte fra funktionsgeneratoren. Hvorfor fås nu et andet resultat, større tidskonstant .

Der fås ikke et pænt billede, dette skyldes funktionsgeneratorens udgangs impedans er over det dobbelte af armaturets modstand, Hvis vi ville få et 1. ordens stepresponse, ville dette være utrolig langsomt, og vi ville få en tidskonstant der er mindst det dobbelte af opgave 4.

Men en af grundene til at der opnås et større resultat kunne være, at når funktionsgeneratoren driver motoren, bliver tidskonstanten høj, og båndbredden tilsvarende lav. Thevening modstanden i generatoren er større end thevening modstanden i power-amplifieren, dette gør at strømmen til motoren er mindre, og motoren bliver derfor væsentlig mere langsom.

Den fremkomne model bruges i en MATLAB-simulering, hvor stepresponse og frekvenskarakteristikker beregnes. Resultaterne sammenlignes, og fastlæg et passende model-kompromis, som I mener, repræsenterer opstillingen.

Bodeplots og stepresponse af den analyserede overføringsfunktion

Gωs=2358s+105

Figur 4 bodeplot af den analyserede overføringsfunktion

Figur 5 Steprespnse af den analysrede overføringsfunktion

Bodeplot og stepresponse af den målte overføringsfunktion

Gωs=638.13s+28.17

Figur 6 bodeplot af målte overføringsfunktion

Figur 7 stepresponse af den målte overføringsfunktion

Maxon motor

1

Tachometeret er opbygget som en DC-motor, men bruges som generator og afgiver en spænding proportional med omdrejningstallet. I dette tilfælde sidder tachometeret på motorakslen.

Crazy extraa notes! ! !

Resume af øvelsen fra lektionen efterfølgende uge:

Ribbles:

Dc motoren består af en kommotator, som fordeler strømmen ud i de forskellige viklinger i motoren. Der kommer forskellige modstand alt efter om viklingerne er kortsluttet eller ej. Når der er kortsluttet ”trækker” motoren bedre og får bedre moment. Derefter kortsluttes den igen og trækker ikke så godt. Momentet stiger langsomt og det er dette som ses som ribbles på udgangen af step-inputet. ALTSÅ, ribbles i strømmen giver anledning til ribble i momentet.

Btw. Ribbles på stepresponset = husk at spændingen der ses kommer fra tacho-meteret. Det vil sige det er lig momentet.

DC-forstærkning:

Ud fra overføringsfunktionen, anvendes en indgangs-sinus-spænding som er en dekade under knækfrekvensen. Her må det antages at DC-værdien kan aflæses ved at tage kvadratrod-2 af amplituden af udgangsspændingen.

”Skal-motor” = har mange antal viklinger i motoren. Dette gør at ribble-effekten faktisk er minimal. Motorer med færrer vinklinger/(spoler) vil have større ribbles.